| - | BALTECH www.baltech-global.com ПО: BALTECH-Expert Версия: 2.1.2093 |
| --- | --- |

Дата проведения: 20.04.2021 16:45:00

Протокол центровки "ЦЭН-12.2"

Оборудование: ЦЭН-12.2 (492 об/мин)

Устройство центровки: Квант-ЛМ
Идентификатор ус-ва: 541
Версия прошивки: 1.17
Метод центровки: Обратных индикаторов
Тип крепления механизма: "На фланце"

Схема измерений и размеры

|  | A=1500 N=4 C=500 D=250 |
| --- | --- |

Были произведены первичные замеры, результаты приводятся в таблице 1

|  | Смещение | Раскрытие полумуфты |
| --- | --- | --- |
| В плоскости 0-6 | -0,20 | -0,10 |
| В плоскости 3-9 | 0,18 | 0,23 |
| Допуск | 0,10 | 0,30 |

По результатам замеров положение полумуфт не соответствует рекомендуемым допускам.

После необходимых подвижек были сделаны контрольные замеры, результаты приводятся в таблице 2

|  | Смещение | Раскрытие полумуфты |
| --- | --- | --- |
| В плоскости 0-6 | -0,08 | -0,20 |
| В плоскости 3-9 | -0,09 | -0,19 |
| Допуск | 0,10 | 0,30 |

Величины подкладок под болты

| № болта | Подкладка |
| --- | --- |
| 1 | 0,50 |
| 2 | 0,65 |
| 3 | 0,55 |
| 4 | 0,60 |

По результатам замеров положение полумуфт соответствует рекомендуемым допускам.

Примечания: насос-эл. двигатель

Исполнитель: